Печать штрих-кода через драйвер OPOS.

Для печати штрих-кода используется метод DirectIO.

Команды:

- 0xB7 – печать штрих-кода в нефискальном документе:

− pData – не используется;

− pString – параметры в виде строки формата “BType; BWith; BHight; HRIFont; HRIMode; BarCodeLen; BarCode” (Таблица 1).

| Параметр | Описание | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| BType | Тип баркода | 0 - UPC-A 1 - UPC-E 2 - EAN13 3 - EAN8 4 - CODE39 5 – ITF 6 – CODABAR 73 - CODE128 |
| BWith | Ширина линии баркода | От 2 до 6 |
| BHight | Высота баркода | От 1 до 255 |
| HRIFont | Размер HRI фонта | 0 - шрифт 12х24 1 - шрифт 9х17 |
| HRIMode | Способ вывода HRI фонта | 0 – не печатать 1 – над штрих -кодом 2 – под штрих-кодом 3 - сверху и снизу |
| BarCodeLen | Длина баркода | От 1 до 255 |
| BarCode | Строка баркода | От 1 до 255 Для CODE128 передается в формате HEX, например: "No.123456" - "7B424E6F2E7B430C2238" |

Таблица 1 – Описание содержимого строки с параметрами

Пример:

BSTR cmd_line=SysAllocString(L“2;2;50;0;2;13;1234567890123”);

DirectIO(0xB7,NULL, &cmd_line);

SysFreeString(cmd_line);

- 0x1A – печать штрих-кода в чеке:

− pData – не используется;

− pString – параметры в виде строки формата “BarcodeType; HRI; Font; Height; Width; Barcode” (Таблица 2).

Таблица 2 – Описание содержимого строки с параметрами

| Параметр | Описание | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| BarcodeType | Тип баркода | 0 - UPC-A 1 - UPC-E 2 - EAN13 3 - EAN8 4 - CODE39 5 – ITF 6 – CODABAR 73 - CODE128 |
| HRI | печатать цифровой код | 0 – не печатать 1 – над штрих-кодом 2 – под штрих-кодом 3 - сверху и снизу |
| Font | вид шрифта | 0 - шрифт 12х24 1 - шрифт 9х17 |
| Hight | высота штрих-кода | От 1 до 255 |
| With | ширина штрих-кода | От 2 до 6 |
| Barcode | Строка баркода | От 1 до 255 Для CODE128 передается в формате HEX, например: "No.123456" - "7B424E6F2E7B430C2238" |

Пример:

BSTR cmd_line=SysAllocString(L“2;2;0;50;2;1234567890123”);

DirectIO(0x1A, NULL, &cmd_line);

SysFreeString(cmd_line);

Печать QR описана в основном документе.