Новые команды метода DirectIO.

- 0x2E – формирование образа PDF417:

− pData – не используется;

− pString – параметры PDF417 в виде строки формата “Options;Column;Ratio; PDF417” (Таблица 1).

Таблица 1 – Описание содержимого строки с параметрами PDF417

| Параметр | Описание | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| Options | Опции | Биты 0-1 - Уровень коррекции ошибок Бит 2 – Различать верхний и нижний регистры Бит 3 – MQR Бит 5 – кодировка UTF8 (если используются русские буквы) |
| Column | Число столбцов |  |
| Ratio | Соотношение сторон |  |
| PDF417 | Строка кода |  |

Пример:

BSTR cmd_line=SysAllocString(L“0;0;500;http://www.iskra-kkt.ru/”);

DirectIO(0x2E,NULL, &cmd_line);

SysFreeString(cmd_line);

- 0x2F – печать образа PDF417:

− pData – не используется;

− pString – параметры печати PDF417 в виде строки формата “Width;Height;Position” (Таблица 2).

Таблица 2 – Описание содержимого строки с параметрами печати PDF417

| Параметр | Описание | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| Width | Ширина пикселя |  |
| Height | Высота пикселя | От 4 до 40 |
| Position | Позиция (лево-центр-право) | 0,1,2 |

Пример:

BSTR cmd_line=SysAllocString(L“3;2;1”);

DirectIO(0x2F, NULL, &cmd_line);

SysFreeString(cmd_line);

- 0x84 – печать отчёта из СКЛ (РПКУ) по номеру смены:

− pData – номер смены;

− pString – не используется;

Пример:

LONG shiftnum=5;

DirectIO(0x2F, &shiftnum, NULL);